| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, sert yapıda ve zor parça alınan yumuşak dokulardan biyopsi almak amaçlı kullanılacaktır |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün uzunluğu için 10-30 cm arasında seçenekleri olmalıdır. - Ürünün dış kanül çapı için 12-20G arasında seçenekleri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürünün ucu, doku girişini kolaylaştırması için keskin olmalıdır. - Ürün dayanıklı çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır. Bu özelliği sayesinde girişim esnasında yeterli desteği sağlamalıdır ve eğilmemelidir. - Ürün koaksiyel sistemler ile kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün dış kanülü üzerinde giriş derinliğini gösteren cm çizgileri olmalıdır. - Ürün kanülün dış yüzeyi pürüzsüz olmalı ve biyopsi yapılacak bölgeye ulaşırken cilt ve cilt altı dokuları zedelememelidir. - Ürünün dış kanül uç kısmı ultrason altında görülebilmesi için ekojenik yapıda olmalıdır. - Ürünle alınan biyopsi materyali büzüşmemeli ve tek girişte yeterli miktarda materyalin alınmasını sağlayabilmelidir. - Ürün tam otomatik sistemle çalışmalı ve kurma sisteminin kaç basamaklı olduğu belirtilmeli, en az 20 kez olmak üzere çok sayıda kurma esnasında sistem bozulmamalıdır. - Ürün sağlık tesisinde kullanılan tabancalara uyumlu olmalıdır. Eğer sağlık tesisinde tabanca yoksa iğne ile birlikte tabanca verilmelidir. - Ürün parça alma sistemi uzunluğu en az 2 kademeli ayarlanabilir olmalıdır. Kısa uzunluk 11(±2) mm olmalıdır - Ürünün kurma ve ateşleme sistemi fazla bir güç harcamadan çalışabilecek özellikte olup, yeterince pratik ve kolay olmalıdır. - Ürünün cihazı kurulduktan sonra kazayla ateşlenmesini önlemek için otomatik güvenlik mekanizması olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır |