| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, konjenital göğüs duvarı deformiteleri cerrahi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Barın sabitlenmesinde kullanılacak olan stabilizör, çelikten veya en az Grade 4 titanyumdan yapılmış olmalıdır. - Hastanın anatomisine veya kullanıcı isteğine bağlı olarak stabilizörlerin, düz, pediatrik, hareketli veya kilitlenebilir özellikte olan seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Hareketli stabilizörler eğilmiş bar boyunca hareket edebilen stabilizör tipinde olmalı, Pektus Barına gerekli eğim verildikten sonra bar boyunca rahat hareket edebilmelidir. - Stabilizörlerin iki ucunda bara geçirildikten sonra kaslara sutür ile sabitlenmesi için yardımcı delikler bulunmalıdır. - Stabilizörlerin operasyon esnasında sabitlenmesi için gerekli ekipmanların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ameliyat için firma setlerin kullanımı ve teknik konularda oluşabilecek problemlerin anında giderilmesi için eğitimli bir personelini vakada hazır bulunduracaktır. - Tüm ürünler ve uygulama sırasında kullanılacak gerekli cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili kuruma eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ürün konteynır içerisinde sterilizasyona hazır, set olarak bulunmalıdır. |