SMT1054 -EKOJENİK CVS İĞNESİ

| SMT Temel İşlevi: | - Ultrason yardımı altında koryon villus örneklemesi için kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Set iki iğneden oluşmalıdır. Guide iğnesi 17-21G çapında en az 15cm uzunluğunda, numune almak için kullanılacak iğne ise 19-23G çapında ve guide iğnesinin içinden geçecek şekilde uyumlu, en az 20cm uzunluğunda olmalıdır. - Kilitlenme mekanizmalı aspirasyon enjektörü bulunmalıdır. Enjektör kilidi mutlaka çalışır halde olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - İğne ucu, ultrasonografi görüntüleme ekipmanı kullanılırken görünürlüğü sağlanacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. - İğne ucu çift kademe kesimli, kesinlikle doku travması yaratmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık, steril, orijinal paketler halinde olmalıdır ve son kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır. |