| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün arter, ven, tendon, sinir ve üreterlerin cerrahisinde retraksiyon yapmak oklüzyon sağlamak, asmak ve işaretleme yapmak amacı ile kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün kırmızı, mavi, beyaz, sarı renk kodlarından biri olmalıdır. - Ürünün çapları 1.3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm seçeneklerine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünler en az 40cm uzunlukta olmalıdır. - Ürün, oval ve pürüzsüz yapıdadır. - Ürün radyoopak olmalıdır. - Ürünler çift pakette olmalıdır. - Ürün çekme germe ve serbest bırakma işlemleri sırasında kesinlikle yapısı bozulmamalı, vaka boyunca esnek özelliğini korumalıdır. - Ürün yabancı cisim reaksiyonu göstermemeli dokuya kesinlikle zarar vermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün paketi içerisinde en az iki adet silikon damar askısı olmalıdır. - Ürünün içerikteki ürün sayısı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlarında 1 olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1070 DAMAR ASKISI, SİLİKON