| ## SMT Temel İşlevi: | - Plevra boşluğundan cerrahi işlem ile hava ya da sıvı drene edilmesine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kauçuk uzunlukları ve valf uzunlukları el ile vakum yapabilmek için en az 5 cm olmalıdır. - Ürünün torbalı veya torbasız seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Giriş ve çıkış kısımları çam uçlu olmalıdır. - Çam uçlarına bağlantı noktalarında hava ve sıvı sızdırmazlığını sağlayacak şekilde uyumlu olan silikon veya kauçuk bağlantı araçları olmalıdır. Bu bağlantı aparatları ürünün yanında aynı ambalaj içerisinde verilmelidir. - Drene olan mayinin ya da havanın değerlendirilmesi açısından şeffaf olup içerisi görülebilmelidir. - Üzerinde akış yönünü gösterir ok işareti olmalı, hava ve sıvı ok yönünde drene olmalı, aksi yönde ise kesinlikle hastaya dönüşleri olmamalıdır. - Valf kısmı vakum yapmak için elle sıkılabilir yumuşaklıkta olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril paketlenmiş olmalıdır. - Ürünün torbalı seçeneğinde torba steril olarak ürünün yanında veya aynı paket içerisinde verilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |