| ## SMT Temel İşlevi: | - İletim tipi işitme kaybının tedavisi ( Ossiküloplastide kemikçik zincirdeki defekt kulak zarı ve/veya malleus ile stapes tabanı ) köprü görevi görebilecek şekilde dizayn edilmiş protezler olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Şaftı hidroksiapatit olduğunda talepte belirtilen farklı boylarda olan protezler verilmelidir. - Uygun vakalarda malleus ile stapes tabanı arasına yerleştirilmek üzere tasarlanmış modeli de olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Materyalin baş kısmı hidroksiapatit olmalıdır. - Şaft kısmı ve stapes tabanına oturan kısmı titanyum veya hidroksiapatit veya plastipor veya floroplastik olmalıdır. - Ürün, dizaynı sayesinde stapes tabanına en uygun şekilde yerleştirilebilir özellikte olmalıdır. - Materyali cerrahi bıçak ve makaslarla kolaylıkla kesilip şekil verilebilmelidir. - Ürünün boyu ayarlanabilen veya ayarlanamayan özellikte olmalıdır. - Boy ayarlamak için gerekli cerrahi ekipman Sağlık Tesisinde mevcut değil ise cerrahi ekipman yüklenici tarafından kullanımım amaçlı Sağlık Tesisine sağlanmalıdır. - Protez en az 3 tesla manyetik rezonans görüntüleme tetkikinde stabilite yönünde risk taşımamalıdır. Bu özellik hastaya verilecek şekilde belgelendirilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ÜTS kayıtlı olmalıdır. - Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi ve üretim tarihi belirtilmelidir. Hastanın dosyasına yapıştırılmak üzere, ürün içeriğinde ürün tanıtım etiketi bulunmalıdır. |