| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, cerrahi işlem sırasında koter kullanım esnasında oluşan akımın hastaya ve sağlık personeline zarar vermesini önlemek üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün yenidoğan, pediatrik ve yetişkin boyları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün cilde kolay yapışan, esnek yapıda köpük malzemeden yapılmış olmalıdır. - Ürün ıslanınca ciltten ayrılmamalı, kaldırıldığında rezidü bırakmamalıdır. - Ameliyatlardaki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır. - Ürünün bir ucunda koter kablosunun bağlanabileceği aparat olmalıdır. - Ürünün iletken alanı en az 120 cm² olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Her 10 adet koter plağına karşılık 1 adet en az 2 metre uzunluğunda, hastanede bulunan cihaz ile uyumlu koter plağı kablosu verilmelidir veya kendinden kablolu ürünler için kablo talep edilmemelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürün paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. - Koter plakları aliminyum folyo malzeme ile tek tek veya çoklu poşetler şeklinde paketlenmiş olmalıdır. - Kabloların bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. |

SMT1099 KOTER PLAĞI, ÇİFT ÇIKIŞLI