| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, yer çekiminin etkisi kullanılarak bağırsakların temizlenmesini sağlamak amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün torbası tıbbi PVC den yapılmış olmalıdır. - 110 cm (±20 cm) travma oluşturmayan yuvarlatılmış açık distal uç veya delikli kateter olmalıdır |
| Teknik Özellikleri: | - Set içeriğinde; - Lavman yapılan bölgeyi örtecek büyüklükte en az (20x30 cm) örtü - 10 (±2) cc likit sabun - Jel veya kendinden jelli katater, - 1 çift poşet eldiven olmalıdır - Ürünün torbası milimetre ölçekli olmalıdır. - Ürün torbası 1750 ml kapasitesi olmalıdır. - Setin distal ucu travmatize etmeyecek sertlikte olmalıdır. - Ürün torbası ve kateteri arasında kapama klempi olmalıdır. - Ürünün torbasında, torba askısı (asma bandı) veya askı deliği olmalıdır. - Lavman sıvısı dışarıdan herhangi bir basınç gerektirmeden, yerçekimi etkisi ile kolaylıkla gidebilmelidir. - Kayganlaştırıcılık özelliği iyi kalitede olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün seti tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün seti kapalı temiz paket içinde ambalajlanmış olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |