| ## SMT Temel İşlevi: | - İntravenöz kan ve kan ürünleri uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Setin toplam uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. - Set DEHP ve lateks içermemelidir. |
| ## Teknik Özellikleri | - Filtre muhafazası, filtrenin içyapısının görülebilmesini sağlayan polipropilen materyalinden yapılmış olmalıdır. - Set, en az 180 mikronluk mikroagregat filtresi, damla odacığı, luer-lock bağlantılarına uygun male konnektör ve standart uzunlukta bir hat içermelidir. - Filtrenin dış kabı, büyük pıhtıların üst kısımlarda toplanmasına olanak sağlayacak biçimde olmalıdır. - Filtrenin dolum hacmi en az 20 ml olmalıdır. Filtre membran fonksiyonları bozulmadan kan süzebilme özelliğine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kan verme setinin parçaları önceden birleştirilmiş olarak paketlenmiş olmalıdır. - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Setleri sağlayacak olan firma her 125 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır. Cihazlar setler bitene kadar hastanede kullanılacaktır. - Cihazlar, birden fazla bölgeye ayrılmış illerde ilgi bölge içerisindeki hastaneler arasında devir yapılabilinecektir. |

SMT1131 İNFÜZYON POMPA SETİ, KAN VERME İÇİN