| SMT Temel İşlevi: | - Kateter kontrast solüsyon veya serum infuzyonu verilerek seçici salpingografi, sonografi (SIS) ve histerosalpingografı (HSG) işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kateter, talep edilen ebatlarda olmalıdır. - Kateter materyali silikon veya polyamide olmalıdır. - Kateterin ucunda konik şekilli bir balon olmalıdır. Bu balon sayesinde katater servikse güvenle sabitlenebilmeli ve sızdırmazlık sağlanabilmelidir. Proksimal uçta, balon şişirme lümenine bağlı bir üçlü musluk ve infüzyon lümenine bağlı bir klemp yer almalıdır. - Kateterin üzerinde santimetre cinsinden ölçü işaretleri bulunmalıdır. - Paket içerisinde kateter ile birlikte 1 adet yerleştirme kılavuzu ve 1 adet enjektör bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Histerosalfingografi Kateteri radyoopak olmalıdır. - Kateter lateks içermemelidir. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri bulunmalıdır. |