| ## SMT Temel İşlevi: | - Ven valfi mikroorganizma geçişini engellemek, kan numunesi almak ve parenteral tedavilerde kullanmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün lateks ve DEHP içermemelidir. - Ürünün ven valfi kısmı silikon veya poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. - Ürünün uzatma hattı ve bağlantıları medikal PVC, silikon veya poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. - Ürünün tekli, çiftli, üçlü tipleri mevcut olmalıdır. - Ürünün ikili formunda; ikili uzatma hattı olmalı ve uzatma hattının uzunluğu 11(±4) cm olmalıdır. - Ürünün üçlü formunda; üçlü uzatma hattı olmalı ve uzatma hattının uzunluğu 11(±4) cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün dış kısmında enjektörün bağlanmasını sağlayan tam kapalı bir silikon yüzey olmalı, yüzeyde bakteri üremesine izin verecek boşluklar olmamalı, silikon yüzeyi silinerek dezenfeksiyona uygun olmalıdır. - Ürün, iğnesiz girişim aparatında splitseptum teknolojisi olmalıdır. - Ürünün akış hattı düz, berrak bağlantı noktası ve basit iç dizayna sahip olmalıdır. - Ürünün, içinde kompleks ve mekanik mekanizma olmamalıdır. - Ürün, hem luer-lock hem luer-slip enjektör ve infüzyon setleri ile uyumlu olmalıdır. - Ürünen az 100 girişime izin vermelidir. - Ürün, lipid uyumlu olmalı, parenteral beslenmeye uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün ikili ve üçlü formunda sıvının geri çıkışına izin vermeyen klemp bulunmalıdır, klemp kapama açma sonrası lümeni deforme etmemelidir. - Ürün, sağlık personeli ve hastanın enfeksiyon risklerini azaltmak üzere,kapak ve stoper ihtiyacı duymadan kullanılabilmelidir. - Ürün, ergonomik olmalıdır. - Ürünün akış hattının görülmesi için bağlantı noktası şeffaf veya açık mavi renkli olmalı, yıkamanın veya ilaç uygulamanın başarısından emin olunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |