| ## SMT Temel İşlevi: | - Cerrahi operasyonlarda dokuya zarar vermeden ve tıkanma olmadan aspirasyon işlemi yapabilecek şekilde set olarak (uç, filtreli gövde ve hortumdan oluşan) dizayn edilerek imal edilmiş medikal ürün olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün set içerisindeki hortum uzunluğu 250-350 cm olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün içerisinde en az 3 farklı uç seçeneği olmalı, 1 adet yedek filtre bulunmalıdır. - Ürün, kemik parçacıklarının aspiratör setini ve aspiratör cihazını tıkamaması için özel bir filtreleme sistemine sahip olmalıdır. - Ürün içerisinde bulunan 3 adet uç PVC’den üretilmiş ve uç uzunlukları sırasıyla 15(±2)cm(eğimli uç), 23(±2)cm(eğimli uç) ve 28(±2)cm(düz uç) olmalıdır. - Ürün içerisinden çıkan hortum en az 24Fr en fazla 30Fr olmalıdır. - Ürünün tutacak kısmı şeffaf olmalıdır. - Ürün işlem sırasında dokuları travmatize etmemeli ve en az 2 delikli olmalıdır. - Ürün uçları, ameliyat bölgesinin şekline göre kolaylıkla çıkarılıp değiştirilebilir özellikte olmalıdır. - Ürün filtresi dolduğunda (değişim yapılabilmesi için), aspiratör setinin içerisi vidalı sistemle açılabilmeli ve 1 adet yedek filtresi kolayca yerleştirilebilmelidir. - Ürün hortumu; kink yaparak akıntının kesilmemesi ve vakumun birikerek dokulara zarar vermemesi için PVC’den üretilmiş olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünün tüm parçaları aynı steril ambalajda olmalıdır. |