| ## SMT Temel İşlevi: | - Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların stoma üzerinden dışarı atılırken cilde temasını önlemek ve torbada birikmesini sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Adaptör çapları 27-100 mm aralığında olmalıdır. - Ürün non-allerjik malzemeden yapılmış olmalıdır. - Yapıştırma yüzeyi hidrokolloid içeren bariyerden oluşmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün derinin doğal ph’ını korumalı, tahrişe ve irritasyona neden olmamalı, cilde temas eden kısmı reaksiyona yol açmamalıdır. - Adaptör torba ile tam uyumlu olmalı, baskı yapılmadan kolay takılabilmeli, koku ve sıvı sızdırmaz özellikte tasarlanmış olmalıdır. - Adaptör çapları hazır kesilmiş veya kesilebilir olmalıdır. - Adaptör kemerli ya da kemersiz kullanıma uygun olmalıdır. - Adaptör esnek, elastik ve bükülebilir olmalı, cilt kıvrımlarına uyum sağlamalı ve hasta hareketlerini kısıtlamamalıdır. - Adaptörün yapışkan kısmı çıkarıldıktan sonra ciltte yapışkan artığı bırakmamalıdır. - Adaptör üzerinde torbanın rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıtçıtlı sistem ya da plastik halka bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |