| ## SMT Temel İşlevi: | - Orafarenks ve trekea içindeki biriken salgıların emilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün şeffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC’den üretilmiş olmalıdır. - Ürün ebatları 4-22 F aralığında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün yüzeyi giriş kolaylığı sağlamalı, bükülmeyi önleyen uygun sertlikte olmalıdır. - Ürün travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uç, doku emilmesini önleyen çapraz veya yan en az iki deliği olmalıdır. - Ürün numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış olmalıdır - Ürün standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 50±10 cm. olmalıdır. - Ürün konnektörü konik şekilde funnel girişli olmalıdır. - Ürün endotrakeal tüp içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir. - Ürün uç kısmı, çam ucuna uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |