| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün oftalmik işlemler hariç veya tüm insan vücudu dokularında kanamanın konvensiyonel yöntemlerle kontrolünün etkisiz ve elverişsiz olduğu durumlarda hemostasa yardımcı olarak kullanılmak amacıyla olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün en az 2000 IU plazma (insan veya hayvan) trombini ve kollajen jelatin matriks veya agardan oluşmalıdır. - Ürün jelatin kaynağı hayvansal veya agar olmalıdır. - Ürün, 1,5-10 ml arasında olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün hazırlandıktan sonra en az 6 saatte kadar kullanılabilir olmalı veya zamana gerek kalmadan kullanıma hazır bir şekilde olmalıdır. - Ürün vücut dokuları ile uyumlu olup 4-8 hafta içerisinde resorbe olmalıdır. - Ürün enjektör veya flakon içerisinde akışkan olmalıdır. - Ürün, düzgün olmayan yüzeylere de enjekte edilebilmelidir. - Ürün trombin dışında herhangi bir pıhtılaşma faktörü içermemelidir. - Ürün sert ve yumuşak dokulara uygulanabilmelidir. - Ürün uygulandıktan sonra pıhtı zedelemeden yıkanabilmelidir. - Ürün uygulama alanında çevre dokulara zarar vermemelidir. - Ürün ulaşılamayan alanlara kesilebilir veya bükülebilir aplikatör ile uygulanabilme özelliğine sahip olmalı veya ürün kullanımına göre talep edildiğinde tüm aparatlar teslim edilebilir olmalıdır. - Ürün oda sıcaklığında saklanabilmeli veya kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde saklanabilmelidir. - Ürün kiti içerisinde flakonlar, karıştırma enjektörü ve uygulama enjektörü mevcut olmalı veya karıştıracağı bu aparatlara gerek kalmadan kullanıma hazır olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünün tüm aparatları steril olmalıdır. - Ürünün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, açıldıktan sonraki kullanım zamanı (firma tarafından ayrı olarak da verilebilir), ürün seri numaraları veya ürün içeriği belirtilmelidir. - Ürünün kullanım talimatında ürün kullanım yeri ve şekli Türkçe yazılı olarak bulunmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |