| ## SMT Temel İşlevi: | - Stapler cilt kapama için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stapler kartuşunda en az 35 adet titanyum veya paslanmaz çelik zımba teli olmalıdır - Staplerin zımba telinin çapı, 0,58 (± 0,5)mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stapler, tek elle kullanıma uygun olmalıdır. - Zımbanın cilde uygun yerleştirilebilmesi için steplerin ucunda işaret bulunmalıdır. - Stapler, kontrollü kapama yapma amacı ile zımbaya uygun pozisyon verilerek uygulama yapmasına müsaade edecek ön konumlandırma özelliğine sahip olmalıdır. - Staplerin her bir zımba teli ateşlendiğinde cilt dokusunda ayrışma yapmamalıdır. - Staplerin mukavemeti güçlü olmalı, ateşlendikten sonra insizyon alanına tamamen oturmalıdır. - Staplerin tüm zımbaları ateşlenebilmeli ve kesinlikle tutukluk yapmamalıdır. - Stapler doku üzerinde eşit kompresyon sağlamalı ve düzgün B formasyonu oluşturabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünün kullanım sırasında tutukluk yaptığı tespit edilenleri yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. - Yüklenici firma 20 adet stapler karşılığında 1 adet çıkarıcıyı ücretsiz olarak verecektir. |