| ## SMT Temel İşlevi: | - Ameliyatlarda organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kartuşun orta, kalın, orta/kalın veya vasküler dokulara uygun çeşitleri olmalıdır. - Kartuş, iki veya üç sıra titanyum veya titanyum alaşımlı stapler ile 30-90mm (±2 mm) uzunluğunda kapama yapmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kartuşun zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 2,5- 4,8mm, ateşlemeden sonra en az 1,0-2,0 mm olmalıdır. - Kartuşun içinde en az 11 adet titanyum veya titanyum alaşımlı zımba bulunmalıdır. - Kartuşun içinde yer alan zımbaların eni en az 3 mm olmalıdır. - Kartuşun üzerinde bulunan pin stapleri ile birlikte otomatik ve staplerin tutaç kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir. - Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır. - Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi “B” formasyonunu sağlamak için tasarlanmış olmalıdır. - Kartuşun veya ambalajının üzerinde ameliyat ekibinin kullanım rahatlığını sağlanması için zımba bacak boyunu belirten bilgi olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |