| ## SMT Temel İşlevi: | - Stapler 3 boyutlu ve kavrayıcı özellikte zımbaları ile farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı sağlayarak anastomoz hattında kesme ve kapama yapmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Staplerin 55mm ve 75mm uzunluğunda kapama yapabilen çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Staplerde aynı kartuş ile istenildiğinde orta, orta-kalın veya kalın dokulardan birine kapama yapılabilmelidir. - Stapler, dokunun kolay tespiti için anvil ve kartuş kısımları tamamen ayrılmadan ara kapanma sağlayacak özellikte olmalıdır. - Stapler, anvilinin üzerinde anvil ve kartuş arasındaki dokuya proksimal ve distalde eşit kompresyon oluşturmasıbnı sağlayan ve optimum hemostazın sağlanması için doku tutucu plastik pin bulunmalıdır. - Stapler, aynı anda altı sıra zımba atma ve zımba hattının ortasını kesme için kullanılmalıdır. - Staplerin üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Stapler, ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır. - Stapler 58 mm kesme, 61 mm uzunluğunda zımbalama yapılabilmelidir. - Stapler kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu en az 4,3 mm veya 5 olmalıdır. Cihazın üzerindeki yükseklik ayarı sayesinde kapalı zımba bacak uzunluğu 1,5 mm, 1.8 mm veya 2 mm güvenli kapama yapmalıdır. - Stapler kartuşunun içerisinde en az 88 adet titanyum alaşımlı zımba bulunmalıdır. Zımba çapı 0.23 mm olmalıdır. - Stapler kartuşu üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - Stapler kartuşu, içerisindeki zımbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |