| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kranial, oral maksillofasiyal, cerrahilerde kemik fiksasyonunda kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün Grade V alaşımlı titanyumdan imal edilmiş ve ASTM F136 standartlarına uygun olmalıdır. - Mikro vidalar 1.0(±1)mm-19(±1)mm aralığında vida çapına sahip olmalıdır. - Mikro vidaların kendinden yiv açan çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mikro vida seti içerisinde, 2.0(±0,3)mm vida çapında acil vidaları olmalıdır. - Mikro vidaların 3-20 mm uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Mikro vidaların self tapping veya self drilling özelliği olmalıdır. - Mikro vidaların birlikte kullanılacağı plakların kalınlıkları 0.3-1.4 mm olmalıdır. - Mikro vida ile birlikte kullanılacak plaklar düz, orbital, kare, burr hole, subkondiler H, L, T, X, Y ve çift Y olmalıdır. - Mikro vidaların birlikte kullanıldığı düz plakların 2-40 arasında delikleri olmalıdır. - Mikro vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma- çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir. - Derinlikölçer (1 adet) - Mini plak bükücü (1 adet) - Mini plak kesici (1 adet) - Plak tutucu (1 adet) - Mini düz penset (2 adet) - Trokar set az 4 parça (1 adet) - Mini sıkma tornavida (1 adet) - Mini kilitli tornavida (2 adet) - Mini plak vida drill kutusu (muhtelif boylardan en az 3 farklı çap ve uzunlukta, paslanmaz çelikten drill uçları bulunmalıdır.) (1 adet) - Mini konteynır (1 adet) |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürünün kullanımı için gerekli olan vida, plak ve fiksasyon setine ait malzemeler aynı marka olmalıdır. - Ürünün uygulanmasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |