| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün ağızdan beslenmesi mümkün olmayan hastalarda, beslenmenin sağlanması için mideye girilerek beslenmenin yapılmasına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün poliüretan veya silikon malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Ürün içeriğinde; - 1 adet beslenme tüpü 10F-24F arasında - 11numara bistüri - Konnektör - Bağlantı ipi - Klemp - 1adet sabitleme için disk - Seldinger iğne - Kelepçe |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır. - Ürünün ölçekli derinlik işareti olmalıdır. - Ürünün ucu yuvarlatılmış olmalıdır. - Ürünün uç kısmı kapalı ya da açık uçlu olmalıdır. - Ürünlerinin akışını temin etmek amacıyla yan taraftan 2 delik (±1) olmalıdır. - Ürünün giriş kısmı en az 1 girişli olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. - Üzerinde radyopak çizgileri olmalıdır veya ürün komple radyopak olmalıdır. Kit, çekme tekniğiyle yerleştirmeye uygun olmalıdır. - Sabitleyici 360° derece dönebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı, üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır. |