| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kranial,oral maksilo fasial cerrahilerde kemik fiksasyonunda kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mandibular plaklar titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Mandibular plaklarının kalınlıkları 1,5 – 3,0 (± 1)mm, genişlikleri 8.0 (± 1) mm olmalıdır. - Mandibular plaklarının düz, açılı, çift açılı ve kondil başı protezi seçenekleri olmalıdır. - Mandibular plakların 4-30 delik arasında delik sayıları olmalıdır. - Mandibular plakların kilitli ve/veya kilitsiz plak seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mandibular plaklar modüler ve renk kodlu olmalıdır. - Plak vida sisteminde bulunan plakların deliklerinde, vida plağa oturmalıdır. - Mandibular Plakların deliklerinin aralarında ve her iki yönünde kesme olukları bulunmalıdır. - Mandibular plaklar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir. - Kilitli / Kilitsiz / Rekonstrüksiyon Plak Kutusu, - Kilitli / Kilitsiz Vida Kutusu - Rekon Plak Kesici - Plak Bükme Pensesi - Plak Tutucu Forseps - Rekon Plak Bükücü - Kilitli Tornavida Sapı - Kemik Redüksiyon Forseps - Derinlik Ölçer - Trokar set 4 parça - Vida Sürücü - IMF Vida Sürücüsü - Drill Kılavuzu, Tutuculu - Topuz Plak Tutucu |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık steril çift paketde ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürünün kullanımı için gerekli olan plak ve fiksasyon malzemeleri aynı marka olmalıdır. - Ürünler set halinde ve/veya konteynır ile sunulmalıdır. - Ürünün uygulamasında kullanlacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(gün) önce teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |