SMT1361- DONDURMA TORBASI, KORDON KANI

| SMT Temel İşlevi: | - Hücresel kan bileşenleri, kordon kanı, kemik iliği kriyojenik olarak güvenli bir şekilde saklanabilmelidir. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Düşük ısılar için torba EVA ‘dan (Etyhyl Vinly Acetate) imal edilmiş olmalıdır. - Torbanın ürün almaya yarayan örnek alma bağlama parçası ve transfer setleriyle uyumlu en az iki adet membran portu bulunmalıdır. - Bu torbalara bağlı ürün kalitesinin sayılabileceği örnek almak için örnek torbası bulunmalıdır. Bu örnek torbasının giriş yeri kontaminasyonu engellemek için kauçuktan yapılmış olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Torba -196 °C gibi sıvı azotun kullanıldığı düşük ısılara dayanıklı olmalıdır. - Dondurulduktan sonra torbanın kapatılması işlemi, ürün kontaminasyonuna sebep olmayacak şekilde torbaya bağlı tüp sisteminde bulunmalıdır. - Hızlı dondurma işlemleri için uygun olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Torba üzerinde bağışçı ve hasta bilgilerinin yazılabileceği bir bölüm bulunmalıdır. - Torbalar tek tek ve steril orjinal ambalajlarında olmalıdır. - Torbada, kesinlikle sağlığa ve dondurulacak olan ürün yapısına zarar verecek özelliklerde madde olmamalıdır. |