| ## SMT Temel İşlevi: | - Orta ve yoğun düzeyde eksudalı ve derin olmayan enfekte olmuş tüm yaralarda kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün muhtelif boy ve uzunluklarda olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır.Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kompozit olacak şekilde en az 3 tabakadan oluşmalıdır. - Ürünün katmanları; - Bakteri ve su geçirmez üst film tabaka, - Yüksek emiciliğe sahip köpük veya yaraya penetre olabilen eksudayı hapseden köpük tabaka, - Yara yatağına yapışmayan cilt ile temas eden tabası olmalıdır. - Ürün, antimikrobiyal etkili SSD (Silver Sulfadiazine) veya iyonize gümüş, hidrofilik ve yumuşak poliüretan köpük petten oluşmalıdır. - Köpük pedin üst kısmı hava geçirgen, mikroorganizma ve sıvı geçirmeyen film tabakadan oluşmalıdır ve eksudanın yara örtüsünün dış yüzeyine çıkmasını engellemelidir. - Ürün yapısı sayesinde yara yatağını doldurup yaranın şeklini almalıdır. - Ürün bakteri girişini engellemeli basıncı azaltmalıdır. - Ürün yara çevresindeki sağlam dokuya tutunup yara yatağına yapışmaması sayesinde yara iyileşme sürecine yardımcı olmalıdır. - Ürün emilen eksudanın yara çevresine sızmasını engelleyerek maserayonu önlemelidir. - Yapışkan cilde toksik ve irritan olmamalı yeni oluşmuş epidermisi kaldırmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Firma ürün kayıt başvuru aşamasında teknik şartnamedeki özellikleri kanıtlayan belgeleri, ürün kataloğunu ve tüm özelliklerini ispatlar özellikteki belgeleri ibraz etmelidir. |