| ## SMT Temel İşlevi: | - Stent, trakeal işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stentler tamamen uzun süreli implant grade silikondan üretilmiş olmalıdır. - Stentte çelik, nitinol gibi maddeler bulunmamalıdır. - Stentler 29 günden uzun süre vücutta kalabilen özellikte olmalı ve tekrar çıkarılabilmesi için bir süre limiti olmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent paketinin içerisinde stentin implante edilebilmesi için tek kullanımlık steril ambalajda, medikal seviyeli en az 1 ml silikon yağ bulunmalıdır. - Operasyon sırasında hastanın anatomisine göre stentin boyu kısaltılabilir özellikte olmalıdır. - Migrasyon riskini düşürmek ve stent takma aparatına yerleştirilebilmesi için sadece trakeal kısmının mukozaya temas eden yüzeyinde silikon ayaklar (tırnaklar) olmalıdır. - Stentin proksimal ve distal uçları; mukozal temizliği sağlamak ve sekresyonun stenti tıkamasını engellemek için iç bükey yapıda olmalıdır. - İç yüzeyi sekresyonu tutmamak için düz ve pürüzsüz olmalıdır. - Stentler doğru yerleştirilebilmesi ve lokalizasyonun görülebilmesi için tamamen şeffaf olmalı ayrıca radyografik olarak görüntülenebilmesi için üzerinde altın ve radyoopak markırları bulunmalıdır. - Distal ve proksimal uçları daha geniş, orta kısmı (en az 2cm’si) daha dar olmalıdır. - Stent trakeaya yerleştirildikten sonra uygun pozisyona getirilebilmesi ve distal ve proksimal uçları kolayca tutabilmesi için görülebilir özellikte olmalı mukozadan rahatlıkla ayırt edilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril paketlerde bulunmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1568 STENT, TRAKEAL, SİLİKON, KUM SAATİ