| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün nazal uygulamalarda tamponad ve hemostaza yardımcı olmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün havayollu ve havayolsuz türleri olmalıdır. - Ürünler tıbbi PVA (Polivinil Alkol) imal edilmiş olmalıdır. - Ürün uzunluğu 7cm-10cm aralığında olmalıdır. - Ürünün hidrate halinde kalınlığı 1,5cm, eni 2,5 (±0.5) cm; kuru halinde kalınlığı en fazla 2mm, eni 15mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün %100 sentetik materyalden imal edilmiş olmalıdır. - Ürün ipli olmalıdır. - Ürün bakteri tutumunu azaltacak özellikte olmalıdır - Ürünün yapısında lif bulunmamalıdır - Ürün sıvı absorbe ettikten sonra nazal pasajı doldurarak, yeterli fiziksel baskı ve hemostazı sağlayacak nitelikte olmalıdır. - Ürünün kullanımı sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda yayılım özelliği gösterebilmelidir. - Ürün biouyumlu ve atravmatik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün gün ışığından etkilenmeyecek özel jelatin içerisinde tek olup, çift katlı steril paketlerde olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |