| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün ekstraoküler ve intraoküler kullanım amaçlı yıkama solüsyonu özelliğinde olmalıdır ve göz cerrahisinde kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Beher ml’de Sodyum klorür (NaCl) %0,64, Potasyum klorür (KC1) %0,075, kalsiyum klorür dihidrat (CaC12»2H20) %0,048, magnezyum klorür heksahidrat (MgC12*6H20) %0,03, sodyum asetat trihidrat (C2H3Na02*3H20) %0,39, Sodyum sitratdihidrat (C6H5Na307*2H20) % 0,17, Sodyum hidroksit ve/veya Hidroklorik asit (pH'yi ayarlamak için) ve enjeksiyonluk su içeren steril fizyolojik tuz içermelidir. - Yıkama solüsyonunun asit tampon kapasitesi = 0,0014 M/L/pH; baz tampon kapasitesi = 0,00019 M/L/pH olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kullanılacak Göz içi basıncını algılayan cihazla uyumlu olmalı, kullanım sırasında yüksek basınçlara dayanabilmeli ve patlamamalıdır. - Cihaz tarafından otomatik olarak algılanabilme özelliğinde olmalıdır. - İğnenin ya da transfüzyon aparatının torba ambalajın iç çeperine zarar vermemesi ve aseptik olarak takılabilmesi için tıpanın üzerinde işaretli alanı olmalıdır. - Solüsyon şeffaf olmalı ve partikül içermemelidir. - Sterilize edilmiş 500 ml’lik torba içinde bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün üzerinde üreticisi, üretim ve son kullanma tarihleri, sıcaklık için saklama koşulları ve sterilizasyon edildiği teknik bulunmalıdır. |