| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, endobronşial işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tek veya çift kaflı çeşitleri olmalıdır. - Ürün 3,5- 9,0 F aralığında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dışta bir endotrakeal tüp, içte ise ucunda balon veya balonlar bulunan bir blokerden oluşmalı veya ucunda balon bulunan blokerle birlikte kullanılmak üzere yanında uygun entübasyon tüpü verilmelidir. - Bloker balonu silikondan veya poliüretandan üretilmiş olmalı, hava ile şişirilebilmelidir. - Endotrakeal tüp üzerinde tüpün iç ve dış çapları belirtilmiş olmalı ve uzunluk belirtir işaret çizgileri bulunmalıdır. - Ürün non toksik, hipoallerjen olmalı ve lateks içermemelidir. - Ürün her iki bronş için de kullanılabilmelidir. - Kolay yönlendirilebilen ekseni sayesinde hedef bronşun entübasyonunda yüksek tork kontrolü sağlamalıdır. - Dıştaki endotrakeal tüp pediatrik numaralar dışında (3.5 F) balonlu olmalı, hedef bölgede şişirilerek tespit edilebilmelidir. - Endotrakeal balonun hava ile şişirilebilmesi için tüp kenarında enjektör girişi yapılabilen bir uzatma olmalı, uzatma ucunda tek yönlü valf bulunmalıdır - Endotrakeal tüpün uç kısmında röntgende görüntülenebilmesi için radyopak çizgisi olmalıdır - Tek kaflı ürünlerde endotakeal tüp üstünde blokere pozisyon verebilmek için elle yönlendirilebilen bir kapak bulunmalıdır - İçteki bloker açık uçlu olmalıdır. - Bloker istenilen bölgeye yerleştiğinde bir durdurucu ile sabitlenebilmelidir. - Bloker balonunun hemen üstünde hedef bronşa yerleştirilmesini kolaylaştıran yumuşak açılı bir kıvrım olmalıdır. - Tek kaflı ürünlerde blokerin üzerinde, elle manüplasyonu kolaylaştıran bir tutacak olmalıdır. - Blokerin endotrakeal tüpten ayrıldığı noktadan itibaren uzunluk işaretleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tekli paketlerde olmalıdır. - Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |