SMT1623-KÖK HÜCRE SAFLAŞTIRMA İÇİN TÜP SETİ

| SMT Temel İşlevi: | - Greft ayrıştırma kiti kemik iliğinden aspire edilen kök hücre greftler içerisinden vasküler rejenerasyonu sağlayacak kök hücre greftleri ayırmak için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Set içerisinde işlenecek üründe pıhtı filtresi bulunmalıdır. - Set içerisinde işlenecek ürün hacmi 30-3300ml arasında olmalıdır. - Set içerisinde 500ml hacme sahip 2 adet ürün atık torbası bulunmalıdır. - Set içerisinde ürün torbası eklemek için spayk bulunmalıdır. - Set içerisinde bulunan ürün hacmi 0-1500ml arasında olmalıdır. - Set otomatik ve kapalı devre sisteme sahip olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Setin sistemi yüksek kalitede kök hücre konsantrasyonlarını kolay, sabit ve güvenilir bir şekilde ayrıştırabilmelidir. - Setin kullanımı kolay olmalı ve sabit olarak yüksek oranda mononükleer hücre greft ayrıştırılmasına olanak sağlamalıdır. - Set düşük hematokrit oranında çalışmaya imkan sağlamalıdır. - Set ile çalışabilecek kan ürünleri kemik iliği/ tam kan olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Kit tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Setlerde hata olması halinde firma tarafından yenisi sağlanmalıdır. - Hastanede set bulunduğu sürece firma hastaneye setin kullanılacağı cihazı temin etmek zorundadır ve tüm bakım ve onarımından sorumlu olacaktır. |