SMT1625-SEPARASYON SETİ, MANYETİK HÜCRE

| SMT Temel İşlevi: | - Heterojen hematolojik hücre popülasyonlarından insan CD34 pozitif hematopoietik projenitör hücrelerinin vitro zenginleştirilmesinde kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Set; 1 adet vial clinimacs cd34 reagent, 1 adet LS Tubing set, 3 adet buffer, 1 adet filitre, 5 adet 600ml transfer torbası, 3 adet örnek almak için bağlntı aksesuarı, 2 adet transfer seti, 1 adet luer spike connector, 1 adet 150 ml transfer torbası içermelidir. - Buffer bir torba içerisinde 1000 ml PBS/EDTA buffer içermelidir. - Luer/spike interconnector üzerinde klemp olmalıdır. - Transfer set coupler/coupler iki kuplörü bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Clinimacs sistemi ile kombine şekilde kullanılabilmelidir. - Pre/system filtre, manyetik hücre seperasyonu seti ile işlenecek ürün torbasına takılabilecek özellikte olacaktır. - PBS/EDTA buffer özellikle cliniMACS plus instrument, reagents ve Tubing setleri kombinasyonu ile invitroinsan hücresi ayrıştırması için yıkama ve işlem solüsyonu olarak kullanılabilmelidir. - PBS/EDTA buffer içerisinde sodyumklorür, potasyum klorür, disodyumhidrojenfosfat, potasyum dihidrojenfosfat, sodyum asetat, saf su içermelidir. Filtre 40 mikron olmalıdır ve işlenecek üründe bulunabilecek agragatların sete aktarılmasını önlemelidir. - Luer/spike interconnctor manyetik hücre seperasyon setinin ürün hattı ve transfer torbası arasına takılabilecek özellikte olacaktır. - Transfer set PBS/EDTA Buffer ile örnek hazırlama torbası veya iki buffer torbasının bağlanması için kullanılabilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Kök hücre ve kemik iliği hücrelerinin manyetik seperasyon tekniği ile CD34 hücre zenginleştirmesine uygun, tek kullanımlık, steril, non-pyrogenic kapalı sistem olacaktır. |
| Genel Hükümler: | - Transfer torbası(600 ml) hücre işaretleme prosedürüne uygun olmalıdır. - Setler, cihaz üzerindeki peristaltik pompa ve valflere uyumlu olacaktır. - Filtre non-pyrogenic, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Luer/spike connector non-pyrogenic, steril ve tek kullanımlık olacaktır. - Transfer set non-pyrogenic, steril ve tek kullanımlık olacaktır. - Set karşılığı cihaz firma tarafından hastane kullanımına bırakılmalıdır. Cihazda oluşabilecek sorunlardan ve cihaz bakımından firma sorumlu olacaktır. |