SMT1632-SEÇİCİ PLAZMA DEĞİŞİM (SPD) SETİ, SEPSİS

| SMT Temel İşlevi: | - Membran, sepsise neden olabilecek unsurları (plazma bileşenlerini) hasta kanından boyutlarına bağlı olarak uzaklaştırmak için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kopolimer+ polietilenamin+ yüzeyi heparin greftli olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Membran, endotoksin ve sitokinleri (inflamatuar mediyatörlerin adsorpsiyonu) tutabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Tavsiye edilen kan akış hızı aralığı 100-450 ml/dakika olmalıdır. - Filtreler en az 8 saat, en fazla 72 saate kadar tedaviye olanak vermelidir. - Aynı sette bütün renal replasman tedavileri (SCUF, CVVH, CVVHD, CVHDF) uygulanabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir. - Aynı sette bütün renal replasman tedavi modlarında, SCUF, CVVH, heparinli, heparinsiz ve sitrat antikoagülasyonu gerçekleştirebilmelidir. - Sette bulunan kanı geri verebilmek ve tedaviye ara verilmek istendiğinde setin hattı ile filtre kendi içerisinde çalıştırılabilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Kopolimer+ polietilenamin+ yüzeyi heparin greftli olmalıdır. Bu özellik ürün kullanım kılavuzu üzerinde ve filtre üzerinde bulunan etikette belirtilmelidir. - Filtre steril olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi setlerin orijinal kutusundan çıkan kullanım klavuzu üzerinde ve filtre üzerinde bulunan etikette belirtilmelidir. - Filtre, seçici plazma değişimi tüp setiyle ve kullanılacak cihaz ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle filtre karşılığı set ve cihaz firma tarafından hastane kullanımına bırakmalıdır. |