SMT1671-NEFROSTOMİ SETİ, PERKÜTAN

| SMT Temel İşlevi: | - Nefrostomi kateteri; böbrek ile mesane arasındaki idrarın akışını engelleyen bir durumda veya böbrekle mesane arasında idrarın karın içine kaçağı gibi durumlarda böbrekler üzerindeki baskıyı rahatlatmak amaçlı kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Nefrostomi kateteri, kink yapmasını önleyecek şekilde poliüretandan imal edilmiş olmalı ve/veya PC kaplı olmalıdır. - Nefrostomi kateteri pigtail veya j uçlu olmalıdır. - Nefrostomi kateterinin kilitli veya kilitsiz seçeneği olmalıdır. - Kateter kalınlığı; 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F veya 14F olmalı, uzunluğu ise 24-34cm arası seçenekli olmalıdır. - Yerleştirme rahatlığı için Pigtail veya J uçlu Kateterin uç kısmı uca doğru incelen (Taper Tip) yapıda olmalıdır. - Set içinde kateterin kalınlığına göre; kateterden ince, kateterle aynı ölçüde ve kateterden kalın poliüretandan üretilmiş en az 3 adet dilatatör olmalı ve takma işlemi esnasında görülebilmesi için dilatatörler radyoopak olmalıdır. - Nefrostomi seti içerisinde bir adet perkütan giriş İğnesi olmalıdır. İğne 18-19G veya 21G çapında, 15-20cm uzunluğunda olmalıdır. - Set içerisinde 1 adet 0.035-0.038inc kalınlığında ve en az 80cm uzunluğunda J uçlu teflon (PTFE) kaplı Lunderquist guide olmalıdır ve iğnelerden rahatlıkla geçebilmelidir. - Kateterin Proximal ucunda Iuer-lock bağlantılı tek yönlü stopcock bulunmalıdır. - Set içerisinde drenaj torbası bağlantısı için bir ucu luer-lock diğer ucu funnel şeklinde en az 10cm 'lik şeffaf universal bağlantı adaptörü olmalıdır. - Set içerisinde 1 adet saplı bistüri ve 1 adet üniversal adaptör olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Efektif bir drenaj işlemi için kateterin ucunda yeterli sayıda ve genişlikte delik bulunmalıdır. - İğne üzerinde ultrason altında görülebilmesini sağlayan ultrasonik ring olmalıdır. - Guidewire, giriş işlemi sırasında dilatatöre ve katetere yeterli desteği verecek sertlikte ve dokuya zarar vermeyecek flexibilitede olmalıdır. - Kılavuz tel radyoopak olmalıdır. - Set hem direkt ponksiyon yapmaya hem de seldinger tekniği ile giriş yapmaya uygun olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Set bir paket içerisinde ve steril olmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır. |