SMT1672- OKLÜZYON KATETERİ, ÜRETERAL, BALONLU

| SMT Temel İşlevi: | - Üreterde bulunan taş parçalarının hareketinin engellenmesi (taş migrasyonu) ve üreterin rutin oklüzyonunda kullanıma uygun üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kateter; latex, silikon veya poliüretandan üretilmiş olmalıdır. - Kateter; 4-5-6-7Fr kalınlığında ve en fazla 75 cm uzunluğunda olmalıdır. - Açık uçlu veya kapalı uçlu seçenekleri olmalıdır. - Kateterin ucunda 1ml lik hacimli balon olmalıdır. - Balonu şişirmek için set içerisinde 1ml lik enjektör olmalıdır. - Kateterin içerisinde bir adet PTFE kaplı kılavuz tel olmalı veya dışarıdan set ile birlikte verilmelidir. - Enjektörle kateterin birbirine bağlanabilmesi için bağlantı aparatı olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kateterin üzerinde her bir cm de bir radyo opak marker olmalı veya tamamen radyo opak özellikte olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Kateter steril paket halinde olmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. |