SMT1704-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J

| SMT Temel İşlevi: | - Böbreğin içerisinde üretilen idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Poliüretan veya diğer polimer malzemelerden üretilmiş olmalıdır. - Stent bir ucu açık bir ucu kapalı veya iki ucu açık olarak üretilmiş olmalıdır. Minimal travma için stentin proksimal ucu yuvarlatılmış olmalıdır. - Stentin boyutu malzeme tanımlarında geçen ebatlarda olmalıdır. - Stentle beraber 100-150(±10)cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel olmalı, kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır. - Stentle aynı kalınlıkta, eşleştirme sistemli radyoopak marker içeren veya radyoopak marker içermeyen 40 -90cm uzunluğunda itici bulunmalıdır. - Set içinde tek elle kolay açılıp kapatılabilen 2 adet klemp bulunmalıdır. Klempler stenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte olmalıdır. - Stentindistal ucunda sabitleme süturlu veya sütursuz olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Stentradyoopak ve yüzeyi kayganlaştırıcı madde ile kaplı olmalıdır. - Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker çizgileri olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril ve set halinde olmalıdır.Son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır. |