SMT1717-PENİL PROTEZ, ŞİŞİRİLEBİLİR, (INFLATABLE), ÜÇ PARÇALI

| SMT Temel İşlevi: | - Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kullanım için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Penil protez antibiyotik kaplı veya antibiyotiksiz olmalı ve vücuda uyumlu silikon materyal olmalıdır. - Protezin yapısında: Silindir-pompa mevcut olmalıdır. - Protezin 12-28.5cm arasında boyları olmalı ve uzatma parçaları ile 0.5cm aralıklarla ayarlanabilir olmalıdır. - Ambalaj içerisinde gerektiğinde kullanılması için 2'şer adet 0.5cm ve 1,5cm’lik eklenebilir uzatma parçaları olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Silindir 22 PSI basınca dayanabilecek nitelikte olmalıdır. - Protezin büyüklüğüne göre 60-100ml arasında rezervuar doldurulabilmelidir. - Pompa şişirme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelidir. - Protezin pompasında abdominal basınç nedeniyle istemsiz olarak ereksiyon olmasını engelleyecek luer-lock veya lock-out valf sistemi olmalıdır. - Protez enine kontrollü veya enine ve boyuna genişleyebilme özelliğine sahip olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Tedarikçi işlem sırasında buji seti ve ölçüm çubuğunu her ameliyatta hastaneye sağlamalıdır. - Tedarikçi işlem sırasında istenilen boy değişikliklerini sağlamalıdır. |