SMT1733-BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİYALİZ

| SMT Temel İşlevi: | - Periton diyaliz kateteri ve ara bağlantı seti (transfer set) arasındaki bağlantıyı sağlamaya uygun yapıda olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Titanyum veya plastikten üretilmiş olmalıdır. - Plastik bağlantı adaptörü latex içermemelidir. - Periton diyaliz kateterine takıldıktan sonra çıkmasına engel olacak şekilde bir kilitleme halkası içermeli ve bu şekilde iki parçadan oluşmalıdır. - 2,64 mm- 3,30 mm iç çap ve 4,88-5,08 mm dış çap kalınlıktaki kateterlere takılabilmelidir. |
| Teknik Özellikleri: | - Ekstensiyon set ile uyumlu olmalıdır. - Adaptörler kateterin vücut dışında kalan kısmı ile birebir uyumlu olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Tek tek paketlenmiş steril ambalajlarda olmalıdır. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir. |