SMT1738-DİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ PERİTON

| SMT Temel İşlevi: | - Periton katater hem cerrahi hem perkütan yolla uygulanmaya uygun olmalıdır ve periton diyalizinin sorunsuz gerçekleşmesine olanak sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Periton diyaliz kateteri yarı şeffaf, medikal sınıf silikon kauçuktan imal edilmiş olmalıdır. - Periton diyaliz kateteri 4,5-4,9mm dış çapa ve 2,6-3mm iç çapa sahip olmalıdır. - Periton diyaliz kateterleri isteğe göre 30-62cm aralığında olmalıdır. - Enfeksiyon yolunu kapatmak ve kateterin konumunu sabitleştirmek için kateter üzerinde biyo uyumlu poliesterden yapılmış bir ya da iki adet cuff bulunmalıdır. - Periton diyaliz kateteri kıvrımlı veya düz olmalıdır. - Periton diyaliz kateterinin paketinde adaptörü, kapağı ve kelepçeleri de bulunmalıdır. - Pediatrik formları için girişim esnasında kateterin bükülmesini önleyecek bir dirsek bağlantısına sahip olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Periton diyaliz kateterinin üzerinde radyopak çizgi olmalıdır. - Periton diyaliz kateterini uç kısmı üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün tekli steril paketlerde olmalıdır. |