| ## SMT Temel İşlevi: | - Özefagus ve mide kanamalarının durdurulmasında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter uzunluğu en az l00 cm olmalıdır. - Tüpün dış çapı 12-21 F arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Radyopak özelliği olmalıdır. - Özefagus ve mide balonlarının tek yönlü şişirme valfleri olmalı ve kanallar üzerinde balonun lokalizasyonunu belirten işaret olmalıdır. - Mide ve özefagusta şişecek şekilde 2 balonlu olmalıdır. - Mide balonu ve özefagus balonu ayrı ayrı şişirilebilir özellikte olmalıdır. - Balon kanallarından ayrı olarak aspirasyon kanalıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |