| ## SMT Temel İşlevi: | - Gastrointestinal sistemdeki dokuyu yakalamak üzere tasarlanmış olmalıdır. - Forseps hızlı ve güvenli kanama durdurma özelliğine sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Forsepsin çalışma uzunluğu 1600- 2300 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Forseps 2.0 mm veya 2.8mm veya 3.2 mm kanal çaplı endoskoplarla kullanıma uyumlu muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Forsepsin ağız açıklığı (çene açılma genişliği) arasındaki mesafe 4 mm -7 mm olmalı ve rotatable olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Forseps hızlı ve güvenli kanama durdurma özelliğine sahip olmalıdır. - Forseps ünitede bulunan elektrokoter cihazlarına uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |