| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter gastrointestinal sistemde anorektal manometri çalışmaları için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter 8 F olmalı, uç bölümde lateks olmayan balon bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter 4 basınç kanalına sahip olmalı ve her bir kanal 360 derece basınç ölçebilme özelliğine sahip olmalıdır. - Kateter üzerinde distalden başlayarak sıralı 4 adet ölçüm noktası bulunmalıdır. - Kateter hava ile basınç ölçebilme teknolojisine sahip olmalı, basınç ölçümleri yükseklikten etkilenmemelidir. - Kateter ünitede mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |