| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter gastrointestinal sistemde anorektal ölçüm yapmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter 4.2 mm çapında olmalıdır. - Kanal aralıkları en fazla 6.0 mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün tekrar kullanılabilir, basınç ölçer nitelikte olmalıdır. - Ürün su perfüzyonuna ihtiyaç duymadan kateter üzerine monte edilmiş elektronik solid state basınç algılayıcıları ile çalışmalı ve anorektal ölçümleri için dizayn edilmiş olmalıdır. - Solid state kateter en az 10 dijital fiziksel, radial, sfinkter basınç sensörüne sahip olmalıdır. - Katater uygun sıvı dezenfektanlarla dezenfekte edilebilir olmalıdır. - Kateter her işlemde değiştirilen, koruyucu balon kılıf ile kullanıma uygun olmalıdır. - Kateter ünitede bulunan mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır veya üniteye kateterle uygun modül kullanım süresince bırakılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |