| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter gastrointestinal sistemde anorektal manometri çalışmalarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter dış çapı 12 Fr. olmalıdır. - Kateterin her bir basınç hattı dış çapı 4,5 Fr olmalıdır. - Kateterin uzunluğu en az 180 cm olmalıdır. - Proksimal uçta adult boyda silikon veya lateks bir balon bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter üzerinde mesafeler numaralı ve cm işaretli olup, ayrıca 1. kanal ayırt edilebilmesi için boylu boyunca işaretli olmalıdır. - Kateterin distal ucunda balon olmalıdır. - Kateterin üretildiği malzeme ve basınç hatları hava kabarcıklarının takibi açısından şeffaf olup, her basınç hattı üzerinde numaralı halkalar olmalıdır. - Kateter üzerinde lümenlerin yerleşim şekli aşağıdaki gibi olmalıdır. - Balondan 1 cm ileriden başlayıp, 8 adet tüm lümenler kateter boyunca radyal olmalıdır. - Kateter ünitede mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |