| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, gastrointestinal sistemde motilite çalışmalarını yapmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Dış çapı en fazla 14 F olmalıdır. - Her bir basınç hattı dış çapı en fazla 4,5 F olmalıdır. - Uzunluğu en az 170 cm olmalıdır. - Ürün silikon ya da poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üzerinde mesafeler numaralı ve cm işaretli olmalıdır. - Üretildiği malzeme ve basınç hatları hava kabarcıklarının takibi açısından şeffaf olmalı, her bir hat üzerinde numaralandırılmış olmalıdır. - Üzerinde lümenlerin yerleşim şekli; 5, 6, 7 ve 8. Lümenler aynı noktada radial olarak dizilmelidir ve 1, 2, 3 ve 4. Lümenler kendi aralarında 5 cm aralıklı olmalıdır. 5. sensör radial ilk dört sensörden 5 cm sonra başlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |