| ## SMT Temel İşlevi: | - Gastrointestinal sistemde motilite çalışmaları yapmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter dış çapı 4.7 mm, kanal sayısı en az 21 olmalıdır. - Kateter uzunluğu en az 150 cm ve kateter gövde uzunluğu en az 100 cm olmalıdır. - Kateter merkez lümen iç çapı 1.65 mm, basınç lümenlerinin infüzyon iç çapı 0.43 mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter üzerinde cm işaretlemesi bulunmalı ve distal ucundan başlamalıdır. - Ünitede mevcut olan motilite cihazı ile uyumlu çalışmalıdır. - Kateter üretildiği malzeme ve basınç hatları hava kabarcıklarının takibi açısından şeffaf olmalı, her bir hat numaralandırılmış olmalıdır. - Kateter üzerinde lümenler alt özefagial sfinkterin altında ve üzerinde 2 cm aralıklı, alt özefagial sfinkter bölgesinde 1 cm aralıklı yerleştirilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |