| ## SMT Temel İşlevi: | - Özefagus sitoloji fırçası gastrointestinal bölgeden doku örnekleri toplamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sitoloji fırçasının uzunluğu en az 230mm olmalıdır. - Fırça açıklığı en az 3mm ve fırça uzunluğu en az 1cm olmalıdır. - Dış çapı en az 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır. - 0,035’’ lik kılavuz tel üzerinden çalışabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Fırça manipülasyonu kolaylaştıracak şekilde dönebilen ve tek elle manipüle edilebilecek handle dizaynına sahip olmalıdır. - Ürün, lateks içermemeli ve antialerjik olmalıdır. - Sitoloji fırçası doku travmasını minimalize etmek ve endoskop kanalını koruması amaçlı atravmatik fırça ucuna sahip olmalıdır. - Sitoloji fırçası floroskopi altında kullanılabiliyor olmalıdır. - Sitoloji fırçasının kılıfı alınan örneği korumaya yönelik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1842 ÖZEFAGUS SİTOLOJİ FIRÇASI