| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter özofagus ve mide içi asit oranının ve özofagus empedans değişiminin ölçülmesi için ambulatuar olarak kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter tüp kalınlığı en fazla 6,5 Fr olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin ph sensörü, antimony veya ısı farkı düzeltmesi gerektirmeyen isfet mikrochip yapısında olmalıdır. - Kateterde empedans sensörleri uçtan en az 8 adet empedans ölçüm noktası ve en az 1 adet ph ölçüm noktası bulundurmalıdır. - Kateterde pH ölçüm elektrodu internal referans sistemine sahip olmalıdır. - Kateter empedans ve pH için modüler uygun konektöre sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |