| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter özofagus ve mide içi asit değişiminin ölçülmesi için ambulatuar olarak kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Uzunluğu en az 150 cm olmalı ve 70 cm’e kadar 1 er cm lik işaretlenmiş olmalıdır. - Kateter çapı 6,4Fr den kalın olmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - PH sensörü antimon elektrod olmalıdır. - Kateterin tüpü atravmatik özellikte olmalıdır. - İnternal referans elektrotlu olmalıdır. - Kateter 5 cm veya 10 cm veya 15 cm mesafe ile çift kanallı Ph ölçümü yapmalıdır. - Kateter hem acid hemde alkaline ölçümlerini destekleyen yüksek sensitive sahip Crystal Antimony tip kateter olmalıdır. - Kateter çift sensörlü olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |