| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter tek kanallı Ph ölçümü yapabilme amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter çapı 6,4Fr den kalın olmamalıdır. - Uzunluğu en az 150 cm olmalı ve 70 cm’e kadar 1 er cm lik işaretlenmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - PH sensörü antimon elektrod olmalıdır. - Kateter ünitede bulunan cihaz ile uyumlu olmalıdır. - Kateterin tüpü atravmatik özellikte olmalıdır - İnternal referans elektrotlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |