| ## SMT Temel İşlevi: | - ERCP işleminde ve endoskopun retrofleksiyon pozisyonunda sorunsuz ve etkili kullanılabilmesi, stentin rahatça çıkarılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Forseps uzunluğu 170-240 cm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Forseps dış çapı 2,8-4,2 mm lik endoskop kanallarından rahatlıkla geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dişlerin arkasında stenti iyi yakalamak için boşluk olmalıdır. - Kavrama gücünün ERCP işleminde ve endoskopun retrofleksiyon pozisyonunda sorunsuz ve etkili kullanılabilmesi amacıyla esnek metal yaydan üretilmiş distal katetere sahip olmalıdır. - Döndürülebilir özellikte olmalıdır. - Forsepsin ağız yapısı bir bacakta bir diş, diğer bacakta iki diş olacak şekilde ya da her iki bacakta iki diş olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |