| ## SMT Temel İşlevi: | - Sistem inme tedavileri için özel olarak imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sistem kendinden açılır özelliğe sahip olmalıdır. - Sistem nitinol malzemeden imal edilmiş olup, 1.5- 7mm arası çap ve 10-60mm arası uzunluklara sahip olmalıdır. - Sistemin gönderim teli uzunluğu 180-210cm olmalıdır. - Şaft uzunluğu en az 180cm olmalıdır. - Sistem; 4mm çapa kadar cihazlar için en fazla 0.021inç, 7mm çapa kadar cihazlar için en fazla 0,027inç çaptaki mikro kateterler ile uyumlu olmalıdır. - Sistem distal ucu kapalı veya açık dizayn edilmiş olmalıdır. - Sistem hastada kalmayan, geri çıkartılan bir sistem olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistemin floroskopi altında görünürlüğünü arttırmak amacıyla en azından distal ve proksimalinde radyoopak işaretleyiciler veya görünürlüğü daha da arttırmak için stent retriver’ın tamamı radyoopak olmalıdır. - Sistemin yanlış alanda açılmasından oluşabilecek hataları önlemek amacıyla tekrar geri toplanabilme ve yeniden pozisyonlandırılabilme özelliği olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |