| ## SMT Temel İşlevi: | - Kısa süreli venöz yol ihtiyacı olan hastaların harici kateterizasyonla bu ihtiyacını sağlayacak bir set sistemidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sistemin venöz iğnesi 18-21G kalınlıkta ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. Mandrelsiz ve keskin uçlu olmalı, ultrason altında net olarak görülebilmelidir. İğne içinden en az 0,018inç kılavuz tel geçebilmelidir. - Pediatrik santral venöz kateter kitlerinde 2 lümenli kateterler için 3F-5.5F arası çap seçenekleri ve 4cm-20cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır. Yetişkin santral venöz katater kitlerinde 2 lümenli kateterler için 5F-11F arası çap seçenekleri ve 8cm-21cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Kateter çift lümenli olmalıdır. - Kılavuz tel iğne ile uyumlu kalınlıkta, katater ile uyumlu uzunlukta ve 10’ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır. - Kateter biyouyumluluğu ispatlanmış malzemeden üretilmiş olup, vücut sıcaklığında yumuşamalı ve ucu daha yumuşak ve atravmatik olmalıdır. - Set içinde venöz iğne, kılavuz tel, infüzyon katateri ve dilatör bulunmalıdır. - Kateter üzerinde sabitlemek için dikiş kanadı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kılavuz tel güvenli kateter yerleştirmeye olanak verecek sertlikte olmalıdır ve takılma sırasında kolay eğilmemelidir. - Kateterin dışarıda kalan uçlarında (uzatmalar), kapaklar dışında kilitleme sitemi (klemp) olmalıdır. - Kateterin priming hacimleri veya katater çapları uzatmalar üzerinde belirtilmelidir. - Sistemin dilatörü çap ve uzunluk olarak katater ile uyumlu olmalıdır. - Sistemin dilatörü floroskopik olarak rahatça görünecek oranda radyo opak olmalıdır. - Kateter dokuda rahat ilerletilebilir ve kıvrımlı damarlarda ilerleyebilecek fleksibiliteye sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kateter kiti steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. |